AUTOMATISIERTE UMWELTMESSNETZE

Quickstart · Aquatos Web LTX

Frei programmierbarer Datenlogger mit LTE-M-Mobilfunk und Bluetooth 5. Dieser Onepager führt Sie in wenigen Minuten durch die Inbetriebnahme.

| Inbetriebnahme in 5 Schritten 1 Antenne montieren. An SMA-Anschluss handfest anschrauben; frei zum Himmel ausrichten, nicht in geschlossene Metallgehäuse legen. 2 Sensor anschließen. SDI-12-Sensor an einen Kanal des Klemmblocks verdrahten: VCC (rot), Signal (gelb/weiß), GND (schwarz). Max. 3 Sensoren pro Kabel. 3 Gehäuse schließen. Dichtung prüfen, Deckel über Kreuz verschrauben. Kabeldurchführungen fest anziehen (IP68). 4 Batterien einlegen. Fach aufschrauben → Schutzhülse abziehen → Batterien einlegen → Hülse aufsetzen → Fach dicht verschrauben. Logger startet automatisch. 5 Testverbindung. Über die BLX-App (rechts) einloggen, Sensoren, Batterie und Signal prüfen, Messintervall setzen. Achtung: Batterien nicht öffnen, nicht kurzschließen, nicht über 85 °C erwärmen. Nur Original-Ersatzbatterien von TerraTransfer. |  | Lokale Konfiguration mit der BLX-App Adresse: https://ltxdata.net/ttblx/ - Chrome oder Edge (Desktop/Android). Firefox und Safari werden nicht unterstützt. - iPhone/iPad: Bluefy-Browser aus dem App Store installieren und die Adresse darin öffnen. - Geräte-PIN 6-stellig (auf dem Typenschild / Übergabeprotokoll). Verbinden: „Gerät verbinden" → Logger wählen (z. B. „LTX-XXXX") → PIN eingeben → Messwerte werden sofort angezeigt. Einstellungen mit „Speichern" an den Logger übertragen. Hinweis: SDI-12-Kommandos lassen sich in BLX direkt über BLE senden (Prefix „z"). BLE- und Kabelbetrieb am selben Bus sind gleichzeitig zulässig. Pflege & Wartung - Batteriestand regelmäßig per Status-Telegramm oder BLX prüfen. - Jährliche Sichtprüfung von Dichtung und Kabelverschraubungen. - Firmware-Updates ausschließlich signiert – per BLE oder per Mobilfunk (OTA). |
| --- | --- | --- |

TerraTransfer GmbH · Ottostraße 19a · 44867 Bochum · Telefon +49 (0)2327 83 44 85-1 · info@terratransfer.de · www.terratransfer.de

© 2026 TerraTransfer GmbH · Vollständige Bedienungsanleitung: Dokument TT-ANL-LTX-001 · TT-QRC-LTX-001 · Ausgabe April 2026