Service-Leitfaden

Bluetooth-Verbindung zum Logger

Dokument-Nr. TT-LF-004-DE  ·  Ausgabe April 2026  ·  Aquatos Web LTX, Aquatos mini, Aquatos nano

Dieser Leitfaden hilft Ihnen, eine Bluetooth-Low-Energy-Verbindung (BLE) zwischen Ihrem Endgerät und einem TerraTransfer-Datenlogger herzustellen oder eine fehlgeschlagene Verbindung systematisch zu diagnostizieren.

Hinweis: Vor-Ort-Zugriff auf TerraTransfer-Logger erfolgt ausschließlich per Bluetooth. Es gibt keinen USB-, Kabel- oder SD-Karten-Zugriff.

1. Voraussetzungen am Endgerät

### 1.1 Browser und Betriebssystem

| Plattform | Empfohlener Browser |
| --- | --- |
| Windows / macOS / Linux | Google Chrome oder Microsoft Edge (Web-Bluetooth aktiviert). |
| Android | Google Chrome oder Microsoft Edge. |
| iOS / iPadOS | Bluefy (App Store). Safari und Firefox unterstützen Web-Bluetooth nicht. |
| Firefox | Wird auf keiner Plattform unterstützt. |

### 1.2 Bluetooth aktiviert

- Bluetooth muss am Endgerät eingeschaltet und für den Browser freigegeben sein.

- Auf Mobilgeräten zusätzlich die Standortberechtigung erteilen — Android und iOS verlangen sie für Bluetooth-Scans.

### 1.3 BLX-App aufrufen

- Offizielle Adresse: https://ltxdata.net/ttblx/

- Es ist keine Installation und keine Registrierung erforderlich — die BLX-App läuft als Web-Anwendung im Browser.

2. Logger zum Verbindungsaufbau aktivieren

TerraTransfer-Logger gehen aus Energiegründen nur auf Anforderung in den Bluetooth-Werbemodus. Sie werden über einen Magnetkontakt am Gehäuse aktiviert:

- Magnet kurz an die markierte Stelle am Logger halten (Aquatos Web LTX: oben am Schraubdeckel; Aquatos mini / nano: seitliches Markierungsfeld).

- Die LED am Logger blinkt zur Bestätigung. Der Werbemodus läuft typisch 60 Sekunden.

- Innerhalb dieser Zeit in der BLX-App auf „Verbinden" tippen.

Hinweis: Bei aktiver Mobilfunk-Übertragung des Aquatos Web LTX ist BLE kurzfristig nicht erreichbar. Übertragung abwarten (typisch unter einer Minute) und erneut versuchen.

3. Logger erscheint nicht in der Liste

### 3.1 Reichweite und Sichtlinie

- Empfohlener Abstand: ≤ 10 m mit möglichst freier Sichtlinie.

- Schachtdeckel, Stahlgehäuse oder dichte Vegetation dämpfen das BLE-Signal stark. Im Zweifel das Endgerät direkt am Schachtrand bzw. neben dem Logger nutzen.

### 3.2 Werbemodus erneut auslösen

- Magnet ein zweites Mal an die Markierung halten — der 60-Sekunden-Fenster wird damit neu gestartet.

- Beim Aquatos mini / nano gibt es alternativ einen Reedkontakt am Schraubdeckel.

### 3.3 Endgerät-seitige Ursachen

- Bluetooth am Endgerät kurz aus- und wieder einschalten.

- Browser-Tab schließen und neu öffnen — die BLX-App nutzt Web-Bluetooth, das beim Tab-Wechsel zurückgesetzt wird.

- Einen anderen Browser oder ein anderes Gerät testen, um Endgerät-Defekte auszuschließen.

4. Verbindung bricht ab oder Befehle bleiben aus

### 4.1 Energieversorgung des Loggers

- Schwache Batterien (< 2,5 V) können den BLE-Stack instabil betreiben.

- Spannung in der BLX-App im Reiter „Status" ablesen. Bei niedrigen Werten Batterien tauschen (LSH20 beim LTX, einzelne Batterie beim Aquatos mini).

### 4.2 Funkstörungen

- Andere Bluetooth-Geräte in unmittelbarer Nähe (Headsets, Industrie-Sensorik) können kurzzeitig stören.

- Endgerät 1 – 2 m vom Logger entfernt halten — zu geringer Abstand erzeugt manchmal mehr Reflexionen als Reichweitengewinn.

### 4.3 Mobilfunk-Übertragung läuft parallel

- Beim Aquatos Web LTX hat eine laufende LTE-M-Übertragung Vorrang vor BLE-Befehlen. Anweisungen werden gepuffert oder abgelehnt.

- Lösung: Übertragung abwarten oder das Übertragungsintervall vorübergehend verlängern.

5. Authentifizierung und Zugriffscode

Beim ersten Verbinden mit einem Logger werden Sie nach einem Zugriffscode gefragt. Dieser ist im Auslieferungszustand auf dem Etikett im Logger-Deckel vermerkt; in der Regel hat ihn Ihr Administrator individuell gesetzt.

- Code falsch: Verbindung wird mit Fehlermeldung getrennt — neuer Versuch nach erneutem Werbemodus.

- Code vergessen: Bitte den Administrator Ihrer Messstellen ansprechen oder Ersatz beim Hersteller anfragen.

Achtung: Mehrfach falsche Code-Eingabe sperrt den Logger temporär für eine kurze Wartezeit. Während dieser Zeit nicht weitere Eingaben versuchen — die Wartezeit verlängert sich sonst.

6. Diagnose-Schnellübersicht

| Symptom | Wahrscheinliche Ursache und nächster Schritt |
| --- | --- |
| BLX-App findet keinen Logger | Werbemodus nicht aktiv → Magnetkontakt erneut auslösen. |
| BLX-App findet anderen Logger, aber nicht den gewünschten | Reichweite, Sichtlinie, Schachtdämpfung → Punkt 3.1. |
| Verbindung bricht nach kurzer Zeit ab | Schwache Batterien oder paralleles Modem → Punkt 4. |
| Falscher Browser / Plattform | iOS ohne Bluefy oder Firefox → Punkt 1.1. |
| Code-Fehlermeldung | Falscher Zugriffscode → Punkt 5. |
| Logger reagiert dauerhaft nicht | Hardware-Defekt → Reparaturauftrag (TT-RMA-001). |

Service · +49 2327 83 44 85-1  ·  service@terratransfer.de  ·  www.terratransfer.de